全自动进口免疫印迹仪bee robot ics技术参数

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术和性能参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪器概述 |  |
| 1.1 | 原装进口仪器，产品具有国家食品药品监督管理局III类医疗器械注册证 |  |
| 1.2 | 为免疫印迹仪膜条提供全自动操作，可完成基于免疫印迹原理的多种疾病的诊断实验或常规的生物测试 |  |
| 2 | 主要技术指标 |  |
| 2.1 | 测试最大容量 | 20个/次，检测位置可随意调节 |
| 2.2 | 工作环境要求 | 在封闭的实验环境内全自动化操作，保护操作人员免受感染性样本的威胁 |
| 2.3 | 孵育时间 | 时间长度任意设置，增量单位为1分钟 |
| 2.4 | 试剂分配体积范围 | 250μl～4000μl |
| ※2.5 | 试剂分配精确度 | ≤10%(最小分配体积：10μl) |
| 2.6 | 液体通道 | 标准型7个，可选配：2个 |
| 2.7 | 加液、吸液系统 | 加液、吸液系统均为双针操作，缩短实验操作时间 |
| ※2.8 | 节省试剂特点 | 具有专利加样系统可自动回收管道中残留的试剂，避免试剂浪费 |
| ※2.9 | 废液泵 | 废液泵为蠕动泵，避免真空泵吸力过大，造成膜条粘附，造成实验交叉污染 |
| 2.10 | 色码标识 | 试剂瓶、泵、管道和编程软件Bee Blot Assay Editor内相应系统设置同一色码标识，防止误操作 |
| 2.11 | 显示屏 | 液晶显示器实时显示操作进程 |
| 2.12 | 可编程序数目 | 12个，编程步骤不限制 |
| 2.13 | 电脑接口 | 同时配备RS232和USB，支持远程控制，方便数据传输 |
| ※2.14 | 板槽类型 | 可配备高温高压消毒、重复使用的环保型金属板槽和一次性板槽 |
| ※2.15 | 设备升级 | 可升级至温控机型，达到对实验反应温度有效地控制，更有利于实验结果的准确性 |
| 3 | 交货和售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期 | 签订合同之日起45日内到货安装调试至正常使用 |
| 3.2 | 交货时提供仪器设备使用操作的中文手册 |  |
| 3.3 | 现场免费安装调试至运行正常 |  |
| 3.4 | 装机时为至少2名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训 |  |
| 3.5 | 装机验收合格日起整机（包括配件）至少一年保修，终身维护 |  |